- Размеры отечественных амортизаторов

Категория: Библиотека самодельщика

Просмотров: 5372

В самодельных багги и квадроциклах как правило применяются отечественные амортизаторы. Стоят они меньше импортных, а работают вполне прилично и перекрывают потребности не слишком сурового пилота.

В статье приведены размеры наиболее распрастраненных типов амортизаторов.

Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | 2101-2905006-01 передний | 2101-2905006-02 задний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра | Мм | 27 | 27 |
| 2 | Номинальный диаметр штока | Мм | 11 | 11 |
| 3 | Ход штока | Мм | 100+/-2 | 182+/-2 |
| 4 | Длина в сжатом состоянии | Мм | 218+/-2 | 310+/-2 |
| 5 | Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм | Мм | 318+3-2 | 492+2-3 |
| 6 | Номинальное усилие амортизатора: |  |  |  |
| 6.1. | - на ходе сжатия, Н(кгс); |  | 360+/-72 | 360+/-72 |
| 6.2. | - на ходе отбоя, Н(кгс) |  | 660+/-99 | 1150+/-172 |
| 7 | Объем рабочей жидкости | См3 | 140+/-5 | 230+5 |
| 8 | Усилие затяжки гайки резервуара | Н.м | 80-100 | 80-100 |
| 9 | Масса, не более | Кг | 1,250 | 1,650 |

Амортизаторы от Волг

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | 3151-2905006-01 3151-2905006-02 | 3102-2905006-01 | 3102-2905006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра | мм | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Номинальный диаметр штока | мм | 16 | 14 | 14 |
| 3 | Ход штока | мм | 200+/-2 | 100+/-2 | 160+/-2 |
| 4 | Длина в сжатом состоянии | мм | 350+/-2 | 280+/-2 | 329+/-2 |
| 5 | Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм | мм | 550+/-2 | 490+/-2 | 490+/-2 |
| 6 | Номинальное усилие амортизатора: |  |  |  |  |
| 6.1. | - на ходе сжатия, Н(кгс); |  | 380+/-76 | 312+/-3,5 | 380+/-76 |
| 6.2. | - на ходе отбоя, Н(кгс) |  | 740+/-102 | 780+/-1,5 | 700+/-105 |
| 7 | Объем рабочей жидкости | cм3 | 320+/-5 | 220+5 | 232+5 |
| 8 | Усилие затяжки гайки резервуара | н.м | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| 9 | Масса, не более | кг | 2,100 | 1,700 | 1,900 |

Амортизаторы от Газелей и Соболей

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | 3302-2905006-01 | 3302-2905006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра | Мм | 30 | 30 |
| 2 | Номинальный диаметр штока | Мм | 16 | 16 |
| 3 | Ход штока | Мм | 185+/-2 | 185+/-2 |
| 4 | Длина в сжатом состоянии | Мм | 360+/-2 | 360+/-2 |
| 5 | Номинальное усилие амортизатора: |  |  |  |
| 5.1. | - на ходе сжатия, Н(кгс); |  | 217+/-1,5 | 217+/-1,5 |
| 5.2. | - на ходе отбоя, Н(кгс) |  | 740+/-1,5 | 740+/-1,5 |
| 6 | Объем рабочей жидкости | См3 | 330+5 | 330+5 |
| 7 | Усилие затяжки гайки резервуара | Н.м |  |  |
| 8 | Масса, не более | Кг |  |  |

Амортизаторы от переднеприводных ВАЗов

| Изгото-витель | Обозна-чение | Тип | Диа-метр што-ка, мм | Наруж-ный диа-метр резер-вуара, мм | Длина в сжатом положе-нии (Lсж), мм | Ход штока* и (или) длина в растяну- том положе-нии | Усилие сопротивления, Н (при скорости поршня, м/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сжатие |  |  |  | Растяжение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дроссель-ный режим |  | Клапен-ный режим |  | Дроссел-ьный режим |  | Клапен-ный режим |  |
| Параметры ВАЗа 1 | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Д | 22 | 52 | 361,9 | н.н .(167,4) Lраст= 529,3 | 94 (0,105) |  | 153 (0,314) |  | 612 (0,105) |  | 752 (0,314) |  |
| СААЗ | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЗАА | 22.2905008 -50 | ПТ, Д | 22 | 45 | 425 | 168 | н. н. |  | 208,7 (0,314) |  | н. н. |  | 752 (0,314) |  |
|  | 19.1. 2905008 | ПТ, О | 39,3 | 44 | н. н. | 110Lраст = 543 | н. н. |  | 208,7 (0,314) |  | н. н. |  | 752 (0,314) |  |
| «Плаза» | АВ 65. 00. 00 | ПТ, О | 38,02 | 45,3 | 409,5 | 111 | Соответствует значениям ВАЗа*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АП12. 2905004 | ПТ, ДГ | 22 | 45,3 | 352** | 188 | Соответствует значениям ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |
| «Лада-Комплект» | 2210-2905002/003 (леа/прав) | Д | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 98 (0,105) | 147 (0,314) |  | 617,4 (0,105) |  | 852,6 (0,314) |  |  |
|  | 2210-2905002-10/003-10 (лев/прав) | ДГ | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 113,68 (0,105) | 211,68 (0,314) |  | 705,6 (0,105) |  | 921,2 I(0,314) |  |  |
| KONI | 86-261 Серия SPECIAL | ПТ, Д | 21,7 | 43,7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | н.д. |  | н.д. |  |  |
|  | 8610-1348 Серия Sport | ПТ. Д | 21,7 | 43,7 | 410** | 168 | 320 (0,12) | 500 (0,33) |  | 390 (0,12) |  | 750 (0,33) |  |  |
| KAYABA | 665089 | ПТ. Д | 22 | н.д. | н.д. | 174 Lраст 536** | н.д. | н.д. |  | н.д. |  | н.д. |  |  |
| Задняя подвеска автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры ВАЗа2 | 2110-2915004 | Д | 14 | 45 | 364,5 | н.н. (229) Lраст=593,5 | 153 (0,105) | 247 (0,314) |  | 565 (0,105) |  | 799 (0,314) |  |  |
| СААЗ | 2110-2915004 2110-2915004-01 | Соответствует значениям ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЗАА 12 49,2 | 45.2.. 2915006 -10 | О | 12 | 49,2 | н.н. | 215min Lраст = 595 | н.н. | 255т (0,314) |  | н.н. |  | 803,6 (0,314) |  |  |
| «Плаза» | АВ 39. 00. 00-01 | 0 | 12 | 45,3 | 383 | 227,5 | Усилия сопротивления увеличены I задняя на 20% от значений ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДА11, 2915004-10 | ДГ | 14 | 45,3 | 364** | 230 | Соответствует значениям ВАЗа |  |  |  |  |  |  |  |
| Лада – «Комплект» | 1410-2915004-10 | ДГ | 14 | 45 | 363 | 230,5 | 152,88 (0,105) | 246,96 (0,314) |  | 637 (0,105) |  | 862,4 (0,314) |  |  |
| KONI | 80-2586 Серия SPECIAL | Д | 11,7 | 42 | 361** | 230 | 190 (0,12) | 300 (0,33) |  | 460 (0,12) |  | 750 (0,33) |  |  |
|  | 80-2772 Серия Sport | Д | 11,7 | 42 | 408-- | 183 | 330 (0,12) | 450 (0,33) |  | 600 (0,12) |  | 1000 (0,33) |  |  |
| KAYABA | 441055 | Д | 16 | н.д. | н.д. |  | н.д. | н.д. |  | н.д. |  | н.д. |  |  |

Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121

Производство СААЗ

передние - 2121-2905402, масляный 
задние - 2121-2915402, масляный

Передний 

длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 220 мм; 
ход - 83,5 мм; 
диаметр штока - 11 мм; 
диаметр резервуара - 41,5 мм; 
диаметр кожуха - 50 мм; 
тип присоединительного конца, его диаметр: 
- верхний - штырь, 14 мм; 
- нижний - проушина, 28 мм; 
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80...100 мм и частоте 60...80 циклов в минуту): 
- при отбойном ходе - 120...154 кГ; 
- при ходе сжатия - 17...31 кГ. 

Задний: 

длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 310,5 мм; 
ход- 181,5 мм; 
диаметр штока - 11 мм; 
диаметр резервуара - 41,5 мм; 
диаметр кожуха - 50 мм; 
тип присоединительного конца, его диаметр: 
- верхний - проушина, 25,5 мм; 
- нижний - проушина, 25.5 мм; 
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80...100 мм и частоте 60...80 циклов в минуту): 
- при отбойном ходе - 114...146 кГ; 
- при ходе сжатия - 22...36 кГ.

Амортизаторы Шеви Нива  ВАЗ 2123

Передние 


Модель 2123-2905004 

Присоединительные габариты (мм) 
Максимальный 351 
Минимальный 233 

Ход поршня, мм 118 

Масса, кг 1,24 

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) 
ход сжатия 329 (33,57) 
ход отбоя 1740 (177,5) 

Задние 



Модель 2123-2915004 

Присоединительные габариты (мм) 
Максимальный 526 
Минимальный 326 

Ход поршня, мм 200 

Масса, кг 1,66 

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) 
ход сжатия 329 (33,57) 
ход отбоя 1740 (177,5)