- Размеры пружин отечественных автомобилей

Категория: Библиотека самодельщика

Просмотров: 2374

В статье указаны размеры пружин применяемых в отечественных автомобилях

Собственно данные в таблице

| Пружина Авто; Диаметр прутка, мм, допуск 0,05; Наружный диаметр, мм / Допуск; Высота пружины, мм; Кол-во витков; Цвет пружины; Жесткость; Цвет маркировки. Передняя; 1111; 10; 94 / 0,7; 317,7; 9,5; черный; -; -. 2101; 13; 116 / 0,9; 360; 9.0; черный; А - стандарт; Желтый. В - мягкие; Зеленый. 2108; 13; 150,8 / 1,2; 383,5; 7; черный; А - стандарт; Желтый. В - мягкие; Зеленый. 2121; 15; 120 / 1,0; 278; 7,5; черный; А - стандарт; Желтый. В - мягкие; Зеленый. 2110; 13; 150,8 / 1,2; 383,5; 7; черный; А - стандарт; Красный. В - мягкие; Синий. 2141; 14; 171 / 1,4; 460; 7,5; серый; -; -. 3110; 15; 90 (89) / 0,5; 400; 10; черный; -; -. Задняя; 1111; 10; 100,3 / 0,8; 353; 9,5; серый; -; -. 2101; 13; 128,7 / 1,0; 434; 9,5; серый; А - стандарт; Желтый. В - мягкие; Зеленый. 2102; 13; 128,7 / 1,0; 455; 9,5; серый; А - стандарт; Красный. В - мягкие; Синий. 2108; 12; 108,8 / 0,9; 418; 11,5; серый; А - стандарт; Желтый. В - мягкие; Зеленый. 21099; 12; 110,7 / 0,9; 400; 10,5; серый; А - стандарт; Красный. В - мягкие; Синий. 2121; 13; 128,7 / 1,0; 434; 9,5; серый; А - стандарт; Белый. В - мягкие; Черный. 2110; 12; 108,9 / 0,9; 418; 11,5; серый; А - стандарт; Белый. В - мягкие; Черный. 2141; 14; 123 / 1,0; 390; 9,5; серый; -; -. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цвет пружины – величина не постоянная. Разные производители могут этот цвет менять. Толщина прутка – тоже вопрос, например, Фобос делает пружины даже с переменной толщиной прутка. Он же (Фобос) делает пружины с переменным шагом, следовательно, не выдерживает указанное количество витков. Высота также может варьироваться, т.к. некоторые производители для упрощения технологии задние пружины 2101 и 2102/04 делают одинаковой высоты, но разной жесткости, Другие производители уменьшают высоту для увеличения устойчивости авто в поворотах. Поэтому для идентификации пружин наиболее приемлемо использовать наружный диаметр пружины, т.к. этот размер является присоединительным к авто, и его производители пружин произвольно менять не могут. Пружины одного диаметра можно различить по цвету маркировки, т.к. это тоже устоявшийся стандарт с некоторым допуском на цветовосприятие (например, красный = коричневый).